Домашняя работа по теме "Электромагнитная индукция"

- С какой скоростью надо перемещать проводник, длина активной части которого 1 м, под углом 600 к вектору магнитной индукции, модуль которого равен 0,2 Тл, чтобы в проводнике возбудилась ЭДС индукции 1 В?

- В контуре проводника за 0,3 с магнитный поток изменился за 0,06 Вб. Какова скорость изменения магнитного потока? Какова ЭДС индукции в контуре?

- При силе тока 3 А в проволочной рамке возникает магнитный поток 6 Вб. Индуктивность рамки при этом 2 Гн, индуктивность рамки 0,5 Гн или индуктивность рамки 18 Гн?

- В проводнике при изменении силы тока на 1 А за 1с возникает ЭДС самоиндукции 1 В. Индуктивность проводника 10 Гн, индуктивность проводника 1 Гн или индуктивность проводника 0,1 Гн?

- Какова индуктивность катушки, если при равномерном изменении в ней тока от 5 до и10 А за 0,1 с возникает ЭДС самоиндукции, равная 20В?

- Найдите индуктивность проводника, в котором равномерное изменение силы тока на 2 А в течение 0,25 с возбуждает ЭДС самоиндукции 20 мВ.

- Через катушку индуктивностью 3 Гн протекает постоянный электрический ток силой 4А. Энергия магнитного поля катушки равна 48 Дж, энергия магнитного поля катушки равна 12 Дж или энергия магнитного поля катушки равна 24Дж?

- При какой силе тока в катушке индуктивностью 40 мГн энергия магнитного поля равна 0,15 Дж?

- При изменении силы тока в электромагните с 2,9 до 9,2 А энергия магнитного поля изменилась на 12,1 Дж. Найдите индуктивность электромагнита.